- 附件1

- 国家用水定额先进值参考名录

| 序号 | 产品名称及类别 |  |  |  |  | 先进值 | 国家用水定额标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤发电（循环冷却） |  | <300MW |  |  | 1.85m3/(MW·h) | 取水定额第1部分：火力发电 | GB/T18916.1-2021 |
| 2 |  |  | 300MW级 |  |  | 1.70m3/(MW·h) |  |  |
| 3 |  |  | 600MW级 |  |  | 1.65m3/(MW·h) |  |  |
| 4 |  |  | 1000MW级 |  |  | 1.60m3/(MW·h) |  |  |
| 5 | 燃煤发电 （直流冷却） |  | <300MW |  |  | 0.30m3/(MW·h) |  |  |
| 6 |  |  | 300MW级 |  |  | 0.28m3/(MW·h) |  |  |
| 7 |  |  | 600MW级 |  |  | 0.24m3/(MW·h) |  |  |
| 8 |  |  | 1000MW级 |  |  | 0.22m3/(MW·h) |  |  |
| 9 | 燃煤发电（空气冷却） |  | <300MW |  |  | 0.32m3/(MW·h) |  |  |
| 10 |  |  | 300MW级 |  |  | 0.30m3/(MW·h) |  |  |
| 11 |  |  | 600MW级 |  |  | 0.27m3/(MW·h) |  |  |
| 12 |  |  | 1000MW级 |  |  | 0.24m3/(MW·h) |  |  |
| 13 | 燃气-蒸汽联 合循环（循环冷却） |  | <300MW |  |  | 1.00m3/(MW·h) | 取水定额第1部分：火力发电 | GB/T18916.1-2021 |
| 14 |  |  | 300MW级及以上 |  |  | 0.90m3/(MW·h) |  |  |
| 15 | 燃气-蒸汽联合循环 （直流与空气冷却） |  | — |  |  | 0.20m3/(MW·h) |  |  |
| 16 | 含焦化生产、含冷轧生产的钢铁联合企业 |  |  |  |  | ≤3.9m3/t粗钢 | 取水定额第2部分：钢铁联合企业 | GB/T18916.2-2022 |
| 17 | 含焦化生产、不含冷轧生产的钢铁联合企业 |  |  |  |  | ≤3.2m3/t粗钢 |  |  |
| 18 | 不含焦化生产、含冷轧生产的钢铁联合企业 |  |  |  |  | ≤2.8m3/t粗钢 |  |  |
| 19 | 不含焦化生产、不含冷轧生产的钢铁联合企业 |  |  |  |  | ≤2.3m3/t粗钢 |  |  |
| 20 | 炼铁工序 |  |  |  |  | ≤0.42m3/t生铁 |  |  |
| 21 | 炼钢工序 |  | 转炉炼钢 |  |  | ≤0.52m3/t粗钢 |  |  |
| 22 |  |  | 电炉炼钢 |  |  | ≤1.05m3/t粗钢 |  |  |
| 23 | 轧钢工序 |  | 棒材 |  |  | ≤0.38m3/t钢材 |  |  |
| 24 |  |  | 线材 |  |  | ≤0.41m3/t钢材 |  |  |
| 25 |  |  | 型钢 |  |  | ≤0.31m3/t钢材 |  |  |
| 26 | 轧钢工序 |  | 中厚板 |  |  | ≤0.38m3/t钢材 |  |  |
| 27 |  |  | 热轧板带 |  |  | ≤0.45m3/t钢材 |  |  |
| 28 |  |  | 冷轧板带 |  |  | ≤0.61m3/t钢材 |  |  |
| 29 |  |  | 无缝钢管 |  |  | ≤0.86m3/t钢材 |  |  |
| 30 | 原（料）油 |  |  |  |  | ≤0.41m3/t | 取水定额第3部分：石油炼制 | GB/T18916.3-2022 |
| 31 | 棉印染产品 |  | 机织物 |  |  | 1.3m3/100m | 取水定额第4部分：纺织染整产品 | GB/T18916.4-2022 |
| 32 |  |  | 纱线、针织物 |  |  | 80m3/t |  |  |
| 33 | 化纤印染产品 |  | 机织物 |  |  | 0.9m3/100m |  |  |
| 34 |  |  | 纱线、针织物 |  |  | 70m3/t |  |  |
| 35 | 棉、化纤混纺印染 产品 |  | 机织物 |  |  | 2.0m3/100m |  |  |
| 36 |  |  | 纱线、针织物 |  |  | 110m3/t |  |  |
| 37 | 纸浆 |  | 漂白化学木浆 |  |  | 60m3/t | 取水定额第5部分：造纸产品 | GB/T18916.5-2022 |
| 38 |  |  | 溶解级木浆 |  |  | 65m3/t |  |  |
| 39 |  |  | 本色化学木浆 |  |  | 48m3/t |  |  |
| 40 |  |  | 漂白化学竹浆 |  |  | 65m3/t |  |  |
| 41 |  |  | 溶解级竹浆 |  |  | 70m3/t |  |  |
| 42 |  |  | 本色化学竹浆 |  |  | 50m3/t |  |  |
| 43 |  |  | 漂白化学非木 （麦草、芦苇、甘蔗渣等）浆 |  |  | 90m3/t |  |  |
| 44 |  |  | 脱墨废纸浆 |  |  | 20m3/t |  |  |
| 45 | 纸浆 |  | 漂白脱墨废纸浆 |  |  | 30m3/t |  |  |
| 46 |  |  | 未脱墨废纸浆 |  |  | 15m3/t |  |  |
| 47 |  |  | 化学机械木浆 |  |  | 25m3/t |  |  |
| 48 | 纸 |  | 新闻纸 |  |  | 15m3/t |  |  |
| 49 |  |  | 未涂布印刷书写纸 |  |  | 24m3/t |  |  |
| 50 |  |  | 生活用纸 |  |  | 25m3/t |  |  |
| 51 |  |  | 包装用纸 |  |  | 20m3/t |  |  |
| 52 | 纸板 |  | 白纸板 |  |  | 24m3/t |  |  |
| 53 |  |  | 箱纸板 |  |  | 18m3/t |  |  |
| 54 |  |  | 瓦楞原纸 |  |  | 15m3/t |  |  |
| 55 | 啤酒 |  |  |  |  | ≤3.5m3/kL | 取水定额第6部分：啤酒 | GB/T18916.6-2023 |
| 56 | 无水乙醇 |  |  |  |  | 13.0m3/kL | 取水定额第7部分：酒精 | GB/T18916.7-2023 |
| 57 | 普通级食用酒精及工业酒精 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 优级食用酒精 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 特级食用酒精及中性酒精 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 合成氨 |  | 以无烟块煤（型煤）为原料 |  |  | ≤10.0m3/t | 取水定额第8部分：合成氨 | GB/T18916.8-2017 |
| 61 |  |  | 以烟煤、褐煤为原料 |  |  | ≤14.0m3/t |  |  |
| 62 |  |  | 以天然气为原料 |  |  | ≤7.5m3/t |  |  |
| 63 | 谷氨酸钠（味精） |  |  |  |  | ≤15m3/t | 取水定额第9部分：谷氨酸钠（味精） | GB/T18916.9-2022 |
| 64 | 维生素C（化学原料药） |  |  |  |  | ≤110m3/t | 取水定额第10部分：化学制药产品 | GB/T18916.10-2021 |
| 65 | 青霉素工业盐（化学药物中间体） |  |  |  |  | ≤200m3/t |  |  |
| 66 | 动力煤选煤厂入洗 原煤 |  | 入洗粒度下限25mm |  |  | ≤0.03m3/t | 取水定额第11部分：选煤 | GB/T18916.11-2021 |
| 67 |  |  | 入洗粒度下限13mm |  |  | ≤0.04m3/t |  |  |
| 68 |  |  | 入洗粒度下限6mm |  |  | ≤0.05m3/t |  |  |
| 69 |  |  | 入洗粒度下限0mm |  |  | ≤0.06m3/t |  |  |
| 70 | 炼焦煤选煤厂入洗原煤 |  |  |  |  | ≤0.08m3/t |  |  |
| 71 | 氧化铝 |  | 拜耳法工艺 |  |  | ≤1.1m3/t | 取水定额第12部分：氧化铝 | GB/T18916.12-2023 |
| 72 |  |  | 其他工艺 |  |  | ≤1.3m3/t |  |  |
| 73 | 乙烯和丙稀 |  | 以乙烷、石脑油和加氢尾油为原料 |  |  | 7.5m3/t | 工业用水定额第13部分：乙烯和丙烯 | GB/T18916.13-2024 |
| 74 |  |  | 以丙烷为原料 |  |  | 4.5m3/t |  |  |
| 75 |  |  | 以煤为原料 |  |  | 16.0m3/t |  |  |
| 76 | 洗净毛条 |  |  | 原毛→洗净毛条 |  | 12m3/t原毛 | 取水定额第14部分：毛纺织产品 | GB/T18916.14-2023 |
| 77 | 炭化毛 |  |  | 原毛→炭化毛 |  | 16m3/t原毛 |  |  |
| 78 | 化学处理毛条 |  |  | 洗净毛条→化学处理毛条 |  | 12m3/t |  |  |
| 79 | 精梳毛纱 | 羊毛纤维含量≥30% |  | 洗净毛条→毛纱 |  | 70m3/t |  |  |
| 80 |  | 山羊绒或特种 动物纤维含量 ≥30% |  |  |  | 92m3/t |  |  |
| 81 | 粗梳（半精 梳）毛纱 | 羊毛纤维含量≥30% |  | 炭化毛→粗梳 （半精梳）毛纱 |  | 65m3/t |  |  |
| 82 |  | 山羊绒或特种 动物纤维含量 ≥30% |  |  |  | 80m3/t |  |  |
| 83 | 精梳毛织物 | 羊毛纤维含量≥30% |  | 白毛条→精梳毛织物 |  | 12m3/100m |  |  |
| 84 |  | 山羊绒或特种 动物纤维含量 ≥30% |  |  |  | 16m3/100m |  |  |
| 85 | 粗梳毛织物 | 羊毛纤维含量≥30% |  | 炭化毛→粗梳毛织物 |  | 17m3/100m |  |  |
| 86 |  | 山羊绒或特种 动物纤维含量 ≥30% |  |  |  | 22m3/100m |  |  |
| 87 | 毛针织品 | 羊毛纤维含量≥30% |  | 毛纱→毛针织品 |  | 60m3/t |  |  |
| 88 |  | 山羊绒或特种 动物纤维含量 ≥30% |  |  |  | 120m3/t |  |  |
| 89 | 分梳绒 |  |  | 原绒→分梳绒 |  | 28m3/t原绒 |  |  |
| 90 | 山羊绒针织品 |  |  | 原绒→山羊绒针织品 |  | 260m3/t |  |  |
| 91 | 原酒 |  | 酱香型白酒 |  |  | 31.2m3/kL | 工业用水定额第15部分：白酒 | GB/T18916.15-2024 |
| 92 |  |  | 其他香型白酒 |  |  | 26.0m3/kL |  |  |
| 93 | 成品酒 |  |  |  |  | 5.0m3/kL |  |  |
| 94 | 电解铝液 |  |  |  |  | ≤0.8m3/t | 取水定额第16部分：电解铝 | GB/T18916.16-2023 |
| 95 | 重熔用铝锭 |  |  |  |  | ≤1.1m3/t |  |  |
| 96 | 堆积型铝土矿 |  |  |  |  | ≤2.5m3/t | 取水定额第17部分：堆积型铝土矿生产 | GB/T18916.17-2016 |
| 97 | 阴极铜 |  | 铜精矿→阴极铜 |  |  | ≤18m3/t | 取水定额第18部分：铜冶炼生产 | GB/T18916.18-2015 |
| 98 |  |  | 含铜二次资源→阴极铜 |  |  | ≤1m3/t |  |  |
| 99 | 电解铅（粗铅） |  | 铅精矿→粗铅 |  |  | ≤4.0m3/t | 取水定额第19部分：铅冶炼生产 | GB/T18916.19-2015 |
| 100 |  |  | 铅精矿→电解铅 |  |  | ≤5.0m3/t |  |  |
| 101 | 涤纶长丝织物 |  | 涤纶丝→浆丝（或加捻定型）→涤纶长丝织物 |  |  | 0.9m3/100m | 取水定额第20部分：化纤长丝织造产品 | GB/T18916.20-2016 |
| 102 | 锦纶长丝织物 |  | 锦纶丝→浆丝→锦纶长丝织物 |  |  | 0.8m3/100m |  |  |
| 103 | 人造丝织物 |  | 人造丝→浆丝（或加捻定型）→人造丝织物 |  |  | 0.3m3/100m |  |  |
| 104 | 生丝 |  | 桑蚕茧→生丝（含双宫丝） |  |  | 400m3/t | 取水定额第21部分：真丝绸产品 | GB/T18916.21-2016 |
| 105 | 绢丝 |  | 绢纺原料→绢丝 |  |  | 1000m3/t |  |  |
| 106 | 坯绸 |  | 生丝、绢丝→织造→坯绸 |  |  | 0.25m3/100m |  |  |
| 107 | 色丝 |  | 生丝、绢丝→染色→色丝 |  |  | 220m3/t |  |  |
| 108 | 真丝绸针织物 |  | 坯绸→印染针织物（含练白绸） |  |  | 150m3/t |  |  |
| 109 | 真丝绸机织物 |  | 坯绸→印染机织物（含练白绸） |  |  | 3.0m3/100m |  |  |
| 110 | 葡萄糖 |  | 结晶葡萄糖 |  |  | 2.5m3/t | 取水定额第22部分：淀粉糖制造 | GB/T18916.22-2016 |
| 111 |  |  | 葡萄糖浆 |  |  | 4.5m3/t |  |  |
| 112 | 麦芽糖 |  | 结晶麦芽糖 |  |  | 8m3/t |  |  |
| 113 |  |  | 麦芽糖浆 |  |  | 4.5m3/t |  |  |
| 114 | 果糖 |  | F55果葡糖浆 |  |  | 4.5m3/t |  |  |
| 115 |  |  | F42果葡糖浆 |  |  | 3.8m3/t |  |  |
| 116 | 柠檬酸 |  |  |  |  | ≤20m3/t | 取水定额第23部分：柠檬酸制造 | GB/T18916.23-2015 |
| 117 | 精干麻 |  | 苎麻原料→脱胶→精干麻 |  |  | ≤400m3/t | 取水定额第24部分：麻纺织产品 | GB/T18916.24-2016 |
| 118 | 打成麻 |  | 亚麻原料→脱胶→打成麻 |  |  | ≤350m3/t |  |  |
| 119 | 麻纱 |  | 麻纤维→干纺→麻纱 |  |  | ≤100m3/t |  |  |
| 120 |  |  | 麻纤维→湿纺→麻纱 |  |  | ≤250m3/t |  |  |
| 121 | 麻机织坯布 |  | 麻纱→织造→麻机织坯布 |  |  | ≤0.6m3/100m |  |  |
| 122 | 麻针织物及纱线 |  | 针织坯布及纱线→印染→印染针织物及纱线 |  |  | ≤100m3/t |  |  |
| 123 | 麻机织物 |  | 坏布→印染→印染机织物 |  |  | ≤2.0m3/100m |  |  |
| 124 | 粘胶长丝 |  | 溶解浆→黄化、纺丝→产品 |  |  | ≤200m3/t | 取水定额第25部分：粘胶纤维产品 | GB/T18916.25-2016 |
| 125 | 粘胶短纤维 |  |  |  |  | ≤55m3/t |  |  |
| 126 | 轻质纯碱 |  | 联碱法 |  |  | ≤4.5m3/t | 取水定额第26部分：纯碱 | GB/T18916.26-2017 |
| 127 |  |  | 氨碱法（使用海水） |  |  | ≤7.0m3/t |  |  |
| 128 |  |  | 氨碱法（不用海水） |  |  | ≤13.0m3/t |  |  |
| 129 | 重质纯碱 |  | 联碱法 |  |  | ≤5.3m3/t |  |  |
| 130 |  |  | 氨碱法（使用海水） |  |  | ≤7.8m3/t |  |  |
| 131 |  |  | 氨碱法（不用海水） |  |  | ≤13.8m3/t |  |  |
| 132 | 尿素 |  | 汽提法 |  |  | ≤2.6m3/t | 取水定额第27部分：尿素 | GB/T18916.27-2017 |
| 133 |  |  | 水溶液全循环法 |  |  |  |  |  |
| 134 | 硫酸 |  | 硫铁矿制酸 |  |  | ≤3.8m3/t | 取水定额第28部分：工业硫酸 | GB/T18916.28-2017 |
| 135 |  |  | 硫磺制酸 |  |  | ≤2.4m3/t |  |  |
| 136 | 烧碱 |  | 30%离子膜法 |  |  | ≤5.5m3/t | 取水定额第29部分：烧碱 | GB/T18916.29-2017 |
| 137 |  |  | 45%离子膜法 |  |  | ≤6.2m3/t |  |  |
| 138 |  |  | 98%离子膜法 |  |  | ≤6.2m3/t |  |  |
| 139 | 焦炭 |  | 常规焦炉 |  |  | ≤1.4m3/t | 取水定额第30部分：炼焦 | GB/T18916.30-2017 |
| 140 |  |  | 热回收焦炉 |  |  | ≤0.6m3/t |  |  |
| 141 |  |  | 半焦炉 |  |  | ≤0.7m3/t |  |  |
| 142 | 烧结矿 |  |  |  |  | ≤0.22m3/t | 取水定额第31部分：钢铁行业烧结/球团 工业用水定额：钢铁 | GB/T18916.31-2017 水节约〔2019〕373号 |
| 143 | 球团矿 |  |  |  |  | ≤0.14m3/t |  |  |
| 144 | 烧结余热发电 |  |  |  |  | ≤0.20m3/t | 取水定额第31部分：钢铁行业烧结/球团 工业用水定额：钢铁 | GB/T18916.31-2017 水节约〔2019〕373号 |
| 145 | 烧结脱硫 |  | 半干法 |  |  | ≤0.08m3/t |  |  |
| 146 |  |  | 湿法 |  |  | ≤0.12m3/t |  |  |
| 147 | 球团脱硫 |  | 半干法 |  |  | ≤0.08m3/t |  |  |
| 148 |  |  | 湿法 |  |  | ≤0.10m3/t |  |  |
| 149 | 磁铁矿 |  | 磨矿-磁选 |  |  | ≤0.65m3/t | 取水定额第32部分：铁矿选矿 | GB/T18916.32-2017 |
| 150 | 赤铁矿 |  | 磨矿→磁选→反浮选 |  |  | ≤0.70m3/t |  |  |
| 151 | 混合矿 |  | 磨矿→磁选→反浮选 |  |  | ≤0.70m3/t |  |  |
| 152 | 煤间接液化 |  |  |  |  | ≤7.0m3/t | 取水定额第33部分：煤间接液化 | GB/T18916.32-2017 |
| 153 | 煤炭直接液化 |  |  |  |  | ≤6.2m3/t | 取水定额第34部分：煤炭直接液化 | GB/T18916.34-2018 |
| 154 | 煤制甲醇 |  |  |  |  | ≤11m3/t | 取水定额第35部分：煤制甲醇 | GB/T18916.35-2018 |
| 155 | 煤制乙二醇 |  |  |  |  | ≤20m3/t | 取水定额第36部分：煤制乙二醇 | GB/T18916.36-2018 |
| 156 | 合成气制乙二醇 |  |  |  |  | ≤12m3/t |  |  |
| 157 | 湿法磷酸 |  | 二水物法 |  |  | 6m3/t | 取水定额第37部分：湿法磷酸 | GB/T18916.37-2018 |
| 158 |  |  | 半水物法 |  |  | 3.8m3/t |  |  |
| 159 | 聚氯乙烯 |  | 电石法 |  |  | ≤6.0m3/t | 取水定额第38部分：聚氯乙烯 | GB/T18916.38-2018 |
| 160 |  |  | 乙烯氧氯化法 |  |  | ≤8.6m3/t |  |  |
| 161 | 煤制合成天然气 |  |  |  |  | 7.0m3/103m3 | 取水定额第39部分：煤制合成天然气 | GB/T18916.39-2019 |
| 162 | 金属船舶制造 |  |  |  |  | ≤3.0m3/t | 取水定额第40部分：船舶制造 | GB/T18916.40-2018 |
| 163 | 酵母制品 |  |  |  |  | 70m3/t | 取水定额第41部分：酵母制造 | GB/T18916.41-2019 |
| 164 | 酵母衍生制品 |  |  |  |  | 100m3/t |  |  |
| 165 | 黄酒制造 |  | 酿造 |  |  | ≤7m3/kL | 取水定额第42部分：黄酒制造 | GB/T18916.42-2019 |
| 166 |  |  | 灌装 |  |  | ≤5m3/kL |  |  |
| 167 | 离子型稀土矿冶炼分离生产 |  | 产品纯度99%以上、产品种类 10种及以上 |  |  | ≤80m3/t | 取水定额第43部分：离子型稀土矿冶炼分离生产 | GB/T18916.43-2019 |
| 168 |  |  | 产品纯度99%以上、产品种类5种 ~9种 |  |  | ≤70m3/t |  |  |
| 169 | 氨纶产品 |  |  |  |  | ≤16m3/t | 取水定额第44部分：氨纶产品 | GB/T18916.44-2019 |
| 170 | 聚酯（PET）泡料 |  | 清洗、造粒 |  |  | ≤0.6m3/t | 取水定额第45部分：再生涤纶产品 | GB/T18916.45-2019 |
| 171 | 聚酯（PET）瓶片 |  | 破碎、材质分选、清洗 |  |  | ≤1.5m3/t |  |  |
| 172 | 长丝 |  | 干燥、纺丝 |  | POY | ≤1.8m3/t |  |  |
| 173 |  |  |  |  | FDY | ≤2.4m3/t |  |  |
| 174 | 短纤维 |  | 干燥、纺丝、后加工 |  |  | ≤1.8m3/t |  |  |
| 175 | 单位发电量 |  | 600MW级 |  |  | ≤0.18m3/MW·h | 取水定额第46部分：核电 | GB/T18916.46-2019 |
| 176 |  |  | 1000MW级 |  |  | ≤0.04m3/MW·h |  |  |
| 177 | 多晶硅 |  |  |  |  | ≤120m3/t | 取水定额第47部分：多晶硅生产 | GB/T18916.47-2020 |
| 178 | 聚乙烯醇 |  |  |  |  | ≤21m3/t | 取水定额第48部分：维纶产品 | GB/T18916.48-2020 |
| 179 | 维纶纤维 |  | 高强高模聚乙烯醇纤维 |  |  | ≤70m3/t |  |  |
| 180 |  |  | 水溶性聚乙烯醇纤维 |  |  | ≤50m3/t |  |  |
| 181 | 切片 |  | 民用 |  |  | ≤3.1m3/t | 取水定额第49部分：锦纶产品 | GB/T18916.49-2020 |
| 182 |  |  | 工业用 |  |  | ≤3.3m3/t |  |  |
| 183 | 长丝 |  | 民用 |  |  | ≤2.4m3/t |  |  |
| 184 |  |  | 工业用 |  |  | ≤2.5m3/t |  |  |
| 185 | 聚酯熔体或切片 |  | PTA→PET |  |  | ≤0.8m3/t | 取水定额第50部分：聚酯涤纶产品 | GB/T18916.50-2020 |
| 186 | 熔体纺长丝 |  | 熔体→长丝 |  |  | ≤1.3m3/t |  |  |
| 187 | 切片纺长丝 |  | 切片→长丝 |  |  | ≤3.3m3/t |  |  |
| 188 | 工业长丝 |  | 熔体或切片→工业长丝 |  |  | ≤1.6m3/t |  |  |
| 189 | 短纤维 |  | 熔体或切片→短纤维 |  |  | ≤1.6m3/t |  |  |
| 190 | 对二甲苯 |  |  |  |  | ≤1.7m3/t | 取水定额第51部分：对二甲苯 | GB/T18916.51-2020 |
| 191 | 精对苯二甲酸 |  | 非海水冷却 |  |  | ≤6.8m3/t | 取水定额第52部分：精对苯二甲酸 | GB/T18916.52-2020 |
| 192 |  |  | 海水冷却 |  |  | ≤3.3m3/t |  |  |
| 193 | 食糖制造 |  | 甘蔗糖厂 |  |  | ≤8m3/t | 取水定额第53部分：食糖 | GB/T18916.53-2021 |
| 194 |  |  | 甜菜糖厂 |  |  | ≤12m3/t |  |  |
| 195 |  |  | 炼糖厂 |  |  | ≤1.5m3/t |  |  |
| 196 | 蔬菜、水果罐头 |  |  |  |  | ≤20m3/t | 取水定额第54部分：罐头食品 | GB/T18916.54-2021 |
| 197 | 肉、禽类罐头 |  |  |  |  | ≤17m3/t |  |  |
| 198 | 水产品罐头 |  |  |  |  | ≤16m3/t |  |  |
| 199 | 其他罐头食品（米面食品类） |  |  |  |  | ≤6m3/t |  |  |
| 200 | 牛皮革厂 |  | 生皮至成品革 |  |  | ≤48m3/t | 取水定额第55部分：皮革 | GB/T18916.55-2021 |
| 201 |  |  | 生皮至蓝湿革 |  |  | ≤32m3/t |  |  |
| 202 |  |  | 蓝湿革至成品革 |  |  | ≤27m3/t |  |  |
| 203 | 羊皮革厂 |  | 生皮至成品革 |  |  | ≤52m3/t |  |  |
| 204 |  |  | 生皮至蓝湿革 |  |  | ≤36m3/t |  |  |
| 205 |  |  | 蓝湿革至成品革 |  |  | ≤58m3/t |  |  |
| 206 | 猪皮革厂 |  | 生皮至成品革 |  |  | ≤52m3/t |  |  |
| 207 |  |  | 生皮至蓝湿革 |  |  | ≤36m3/t |  |  |
| 208 |  |  | 蓝湿革至成品革 |  |  | ≤32m3/t |  |  |
| 209 | 生皮至成品毛皮 |  |  |  |  | ≤320L/标准张 | 取水定额第56部分：毛皮 | GB/T18916.56-2021 |
| 210 | 生皮至已鞣毛皮 |  |  |  |  | ≤190L/标准张 |  |  |
| 211 | 已鞣毛皮至成品毛皮 |  |  |  |  | ≤130L/标准张 |  |  |
| 212 | 杀菌乳 |  |  |  |  | ≤4.5m3/t | 取水定额第57部分：乳制品 | GB/T18916.57-2021 |
| 213 | 灭菌乳 |  |  |  |  | ≤3.0m3/t |  |  |
| 214 | 发酵乳 |  |  |  |  | ≤5.5m3/t |  |  |
| 215 | 炼乳 |  |  |  |  | ≤4.5m3/t |  |  |
| 216 | 乳粉（不包括脱脂乳粉） |  |  |  |  | ≤20.0m3/t |  |  |
| 217 | 再制干酪 |  |  |  |  | ≤12.0m3/t |  |  |
| 218 | 钛白粉 |  |  |  |  | ≤52m3/t | 取水定额第58部分：钛白粉 | GB/T18916.58-2021 |
| 219 | 醋酸乙烯 |  |  |  |  | ≤7.5m3/t | 取水定额第59部分：醋酸乙烯 | GB/T18916.59-2021 |
| 220 | 有机硅 |  |  |  |  | ≤15m3/t | 取水定额第60部分：有机硅 | GB/T18916.60-2021 |
| 221 | 赖氨酸盐酸盐 |  |  |  |  | ≤15m3/t | 取水定额第61部分：赖氨酸盐 | GB/T18916.61-2022 |
| 222 | 赖氨酸硫酸盐 |  |  |  |  | ≤10m3/t |  |  |
| 223 | 熟料 |  | 熟料生产企业 |  |  | ≤0.225m3/t | 取水定额第62部分：水泥 | GB/T18916.62-2022 |
| 224 | 水泥 |  | 水泥生产企业 |  |  | ≤0.220m3/t |  |  |
| 225 |  |  | 水泥粉磨站企业 |  |  | ≤0.05m3/t |  |  |
| 226 | 平板玻璃 |  |  |  |  | ≤0.15m3/重量箱 | 取水定额第63部分：平板玻璃 | GB/T18916.63-2022 |
| 227 | 陶瓷砖 |  |  |  |  | ≤0.05m3/m2 | 取水定额第64部分：建筑卫生陶瓷 | GB/T18916.64-2022 |
| 228 | 卫生陶瓷 |  |  |  |  | ≤8.0m3/t |  |  |
| 229 | 包装饮用水 |  | 饮用天然矿泉水 |  |  | ≤1.6m3/t | 工业用水定额第65部分：饮料 | GB/T18916.65-2024 |
| 230 |  |  | 饮用纯净水其他类饮用水 |  |  | ≤1.8m3/t |  |  |
| 231 | 碳酸饮料（汽水） |  |  |  |  | ≤1.6m3/t |  |  |
| 232 | 果蔬汁类及其饮料 |  | 果蔬汁（浆） |  | 以果蔬原料制取 | ≤5.2m3/t |  |  |
| 233 | 茶（类）饮料 |  |  |  | 其他 | ≤2.4m3/t |  |  |
| 234 |  |  | 果蔬汁（浆）类饮料 |  |  | ≤2.4m3/t |  |  |
| 235 |  |  | 浓缩果蔬汁（浆） |  |  | ≤11.4m3/t |  |  |
| 236 | 茶（类）饮料 |  | 奶茶饮料 |  |  | ≤3.3m3/t |  |  |
| 237 |  |  | 其他 |  |  | ≤2.4m3/t |  |  |
| 238 | 特殊用途饮料 |  |  |  |  | ≤2.4m3/t |  |  |
| 239 | 风味饮料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 植物饮料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 蛋白饮料 |  |  |  |  | ≤3.3m3/t |  |  |
| 242 | 咖啡（类）饮料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 天然石材 |  |  |  |  | 0.080m3/m2 | 工业用水定额第66部分：石材 | GB/T18916.66-2024 |
| 244 | 合成石材 |  |  |  |  | 0.017m3/m2 |  |  |
| 245 | 预拌混凝土 |  |  |  |  | 0.15m3/m3 | 工业用水定额：预拌混凝土及水泥制品 | 水节约〔2020〕290号 |
| 246 | 纤维增强水泥板/硅钙板 |  |  |  |  | 0.98m3/m3 |  |  |
| 247 | 混凝土桩 |  |  |  |  | 0.34m3/m3 |  |  |
| 248 | 混凝土电杆 |  |  |  |  | 0.68m3/m3 |  |  |
| 249 | 混凝土输水管 |  |  |  |  | 0.51m3/m3 |  |  |
| 250 | 预制构件 |  |  |  |  | 0.82m3/m3 |  |  |
| 251 | 硅铁 |  |  |  |  | 1.2m3/t | 工业用水定额：铁合金 | 水节约〔2021〕264号 |
| 252 | 锰硅合金 |  |  |  |  | 1.1m3/t |  |  |
| 253 | 铬铁 |  |  |  |  | 1.2m3/t |  |  |
| 254 | 锰铁 |  |  |  |  | 1.3m3/t |  |  |
| 255 | 镍铁 |  |  |  |  | 3.1m3/t |  |  |